КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 13.02.14г.                                        №  174                               ст. Григорьевская

Об утверждении Генерального плана Григорьевского сельского поселения Северского района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании поступивших заявлений правообладателей земельных участков, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же Уставом Григорьевского сельского поселения, Совет Григорьевского сельского поселения Северского района решил:

1.Утвердить Генеральный плана Григорьевского сельского поселения Северского района (приложение).

2.Администрации Григорьевского сельского поселения Северского района:

- в течении четырнадцати дней со дня принятия настоящего решения направить генеральный план Григорьевского сельского поселения Северского района в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- в течении семи дней со дня принятия настоящего решения направить генеральный план Григорьевского сельского поселения Северского района в администрацию муниципального образования Северский район;

- в течении десяти дней со дня принятия указанного решения разместить генеральный план Григорьевского сельского поселения Северского района на официальном сайте администрации Григорьевского сельского поселения Северского района и на портале федеральной информационной системы территориального планирования (fgis.minregion.ru).

3. Решения Совета Григорьевского сельского поселения Северского района от 27.12.2012 года № 136 «Об утверждении Генерального плана Григорьевского сельского поселения Северского района» и от 16.01.2014 года № 171 «О внесении изменений в генеральный план Григорьевского сельского поселения Северского района» считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Григорьевского сельского поселения Северского района.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава

Григорьевского сельского поселения

Северского района

В.Я.Карпенко

|  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения северского района Краснодарского края Том I. Утверждаемая часть проекта генерального плана. Часть 1. Положения о территориальном планировании . Краснодар, 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ |  |  |
| Подпись дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт: №1 от 28 февраля 2011 г.

Заказчик: Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Григорьевского сельского поселения

Северского района

Краснодарского края

Том II.

Материалы по обоснованию 
проекта генерального плана.

Часть 1.

Пояснительная записка

(описание обоснований проекта генерального плана).

| Директор ООО «ПИТП» | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М.Кипчатова |

Краснодар, 2011 г.

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение ГАП Руководитель группы Архитектор Ведущий экономист | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова Ю.Н.Фролова В.А. Литвинова Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | А.Н. Гресь |

- СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III. Подготовка землеустроительной документации по установлению границ ст. Григорьевской, ст. Ставропольской и формированию сведений для внесения в государственный кадастр недвижимости. |  |
| Том IV. Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана |  |  |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж) Григорьевского сельского поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |  |  |  |  |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:25 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничения) использования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |  |  |  |  |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| Раздел 4 |  |  |  |  |
| 8. | Ситуационная схема размещения Григорьевского сельского поселения | б/г | 1:100 000 | МО - 8 |
| 9. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории | ДСП | 1:25 000 | МО - 9 |
| 10. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| Раздел 5 |  |  |  |  |
| 11. | Комплексная схема развития территории и границ зон размещения объектов капитального строительства | ДСП | 1:25 000 | МО - 11 |
| 12. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок | ДСП | 1:25 000 | МО - 12 |
| 13. | Фрагмент генерального плана. Ст. Григорьевская, ст. Ставропольская | ДСП | 1:10 000 | МО –13 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	10

Раздел 1.  Цели и задачи территориального планирования	13

1.1. Цели территориального планирования	13

1.2. Задачи территориального планирования	14

Раздел 2.   Перечень мероприятий по территориальному планированию  и  последовательность их выполнения	16

2.1. Прогноз перспективной численности населения	16

2.2. Проектное использование территории поселения, 
баланс земель по категориям	19

2.3. Планировочная организация территории 
и система транспортных связей	19

2.4. Функциональное зонирование территории	25

2.4.1. Жилая зона	26

2.4.2. Общественно-деловая зона	27

2.4.3. Зона рекреационного назначения	27

2.4.4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур	28

2.4.5. Зона специального назначения	29

2.5. Санитарная очистка территории	34

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры	36

3. Основные технико-экономические показатели	45

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана Григорьевского сельского поселения  Северского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по заказу администрации  Григорьевского сельского поселения, на основании муниципального контракта № 1 от 28 февраля 2011 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка проекта велась в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование  Григорьевского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании.

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана.

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана.

В составе данного проекта специализированной субподрядной организацией выполнена подготовка землеустроительной документации по установлению границ ст. Григорьевской, ст. Ставропольской и формированию сведений для внесения в государственный кадастр недвижимости.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23 в масштабе 1:25000 с применением данных ортофотопланов М 1:10000.

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования  Северский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные Филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанный ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар в 2009г.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Григорьевского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования  Северский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

Раздел 1.
Цели и задачи территориального планирования

1.1. Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Григорьевского сельского поселения  являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

- устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

1.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение системы параметров развития  сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории  поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Раздел 2.
Перечень мероприятий по территориальному
планированию и последовательность их выполнения

2.1. Прогноз перспективной численности населения

Численность постоянного населения Григорьевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года — 2,2 тыс. человек, что составляет 2,0% от общей численности Северского района, плотность населения — 9,1 чел/км2.

В состав Григорьевского сельского поселения входят 2 населенных пункта: административный центр станица Григорьевская, станица Ставропольская.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Григорьевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | станица Григорьевская | 1350 |
| 2 | станица Ставропольская | 860 |
|  | ВСЕГО | 2210 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогноз численности населения Григорьевского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года;

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации Григорьевского сельского поселения проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико-географическому положению проектируемой территории, ее природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

В настоящее время в Краснодарском крае, в частности в краевом центре, активно развивается строительство загородного (коттеджного) жилья. В качестве наиболее привлекательных земельных участков для строительства коттеджных поселков рассматриваются как городские территории, так и территории пригородных районов.

Достаточно привлекательным районом для строительства загородного жилья является Северский район (Калужская, Новодмитриевская, Григорьевская, Смоленская, Азовская, Убинская). Уже сейчас активно ведется строительство коттеджных поселков  в ст-цах Калужской, Азовской и др.

В связи с этим администрация Григорьевского сельского поселения связывает перспективы развития муниципального образования с организацией на территории населенных пунктов строительства коттеджного жилья с привлечением на постоянное место жительство граждан Российской Федерации со средним и высоким уровнем заработка, работающих либо имеющих собственный бизнес на территории города Краснодара и Краснодарского края.

Территориальный анализ выявил, что в поселении имеются свободные территории для организации на них жилой застройки. Проанализировав территориальные, трудовые ресурсы, прогноз миграционной активности поселения было определено наиболее оптимальным решением предусмотреть на первую очередь генерального плана земельные участки под организацию жилой застройки в станице Григорьевской на 1800 человек, в станице Ставропольской на 600 человек. На вторую очередь – территория жилой застройки в станице Григорьевской на 1170 человек.

Основываясь на проведенный анализ была определена проектная численность населения Григорьевского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 4,6 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Григорьевского сельского поселения.

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Григорьевская | 1350 | 3150 | 1800 |
| 2 | станица Ставропольская | 860 | 1460 | 600 |
|  | ВСЕГО | 2210 | 4610 | 2400 |

2.2. Проектное использование территории поселения, 
баланс земель по категориям.

Территория Григорьевского сельского поселения в административных границах, установленных законом Краснодарского края от 1.04.2004 г. № 677-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских и сельских поселений – и установлении их границ», составляет 18 919 га. Григорьевское сельское поселение включает 2 населенных пункта: ст. Григорьевскую и ст. Ставропольскую.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли населенных пунктов – 593,8 га;

- земли  сельскохозяйственного назначения – 2 315,5 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, и др. – 28,7 га;

- земли лесного фонда – 15 347,5 га;

- прочие территории – 633,5  га.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, производственных зон, транспортной и инженерной инфраструктуры. В границах населенных пунктов недостаточно территорий для размещения проектируемого прироста населения.

Для развития производственных зон и под проектируемые  автомобильные дороги  Григорьевского сельского поселения генеральным планом на расчетный срок определен перевод в земли промышленности и транспорта (для строительства дорог и инженерных сетей)  18,7   га земель сельскохозяйственного назначения и 2,8 га земель  лесного фонда.

В данный момент в границах населенного пункта имеются автодороги, относящиеся к землям промышленности, энергетики и транспорта. Требуется перевод их в земли населенных пунктов. В ст. Григорьевской такие земли составляют 3,3 га, в ст. Ставропольской – 2,2 га. Планируемый перевод земель необходимо проводить постепенно по мере освоения территорий.

Генеральным планом предусматривается перевод территории кладбища, расположенного вне границ населенного пункта, и территорий лагеря МВД в земли специального назначения.

Баланс земельного фонда

Григорьевского сельского поселения на расчетный срок по категориям

| № пп | Показатели | Существующее положение, по данным ЕГРЗ на 01.11.2009 г. |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 593,4 | 3,1 | 876,5 | 4,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2315,5 | 12,2 | 2589,6 | 13,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта | 28,7 | 0,2 | 50,2 | 0,3 |
| 4 | Земли лесного фонда | 15347,5 | 81,1 | 15344,7 | 81,1 |
| 5 | Земли специального назначения | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,3 |
| 6 | Прочие территории | 633,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего земель в границах поселения | 18 919 | 100% | 18 919 | 100% |

2.3. Планировочная организация территории и система транспортных связей

Григорьевское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Северский район и размещается в юго-восточной его части на северо-западном склоне главного Кавказского хребта в долине рек Шебш и Псекабс, в 25 километрах от районного центра  – станицы Северской, в 28 километрах от краевого центра – города Краснодара.

Площадь поселения – 18,92 тыс. га. Его территория имеет вытянутую с севера на юго-восток форму по направлению течения рек Шебш и Псекабс. Протяженность поселения с севера на юг составляет более 25-ти км. Общая протяженность границ Григорьевского сельского поселения составляет 85 км.

Территория поселения граничит на востоке с Калужским, на севере с Новодмитриевским, на северо-западе и западе со Смоленским, на юге  с Шабановским сельскими поселениями Северского района, на юго-востоке с территорией муниципального образования Горячий Ключ.

Центральная и южная горные части территории (порядка 80%) покрыты лесами.

В состав поселения входят 2 населенных пункта: станица Григорьевская (административный центр) и станица Ставропольская.

Система расселения на проектируемой территории исторически связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Населенные пункты Григорьевского сельского поселения  сформировались достаточно компактно вдоль рек. Их застройка занимает наиболее благоприятные равнинные участки. Улично-дорожная сеть имеет прямоугольную структуру.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Основной транспортной связью Григорьевского сельского поселения с другими муниципальными образованиями является автомобильная дорога Ставропольская – Григорьевская – Смоленская. Генеральным планом предлагается ее продолжение в юго-восточном направлении на Горячий Ключ, и реконструкция  участка автодороги Григорьевская – Новодмитриевская со строительством моста через реку Шебш в Новодмитриевском сельском поселении.

Генеральным планом, согласно положениям проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район, предусмотрена зона для размещения участка магистральной автодороги федерального значения «Краснодар - Пшада» вдоль западной границы сельского поселения.

Строительство проектируемых  автодорог создаст условия для развития социально-экономических связей и привлечения инвестиций, повысит уровень туристско-рекреационной привлекательности территории Григорьевского сельского поселения.

Улично-дорожная сеть представлена в основном прямоугольными кварталами усадебной застройки. Данным генеральным планом предложено структурирование территории станицы Григорьевской и ст. Ставропольской,  путем выделения основных и второстепенных жилых улиц.

Размещение проектируемого прироста населения в ст. Григорьевской предполагается в северо-западной, юго-западной и восточной частях станицы за счет включения в границы населенного пункта 229,5 га земель сельскохозяйственного назначения под размещение кварталов жилой застройки и объектов социального, культурно-бытового и коммунального назначения.

Территориальное развитие ст. Ставропольской ограничено землями лесного фонда. Размещение проектируемого прироста населения предполагается в юго-восточной части на свободных территориях в существующих границах населенного пункта.

Территориальное развитие обеих станиц предполагается вдали от производственных территорий и их санитарно-защитных зон.

Общественные центры населенных пунктов формируются на базе существующих объектов общественно-делового назначения. В новых жилых районах предусматривается строительство детских садов, школы, поликлиники, объектов повседневного культурно-бытового обслуживания и торговли.

В станице Григорьевской планируется размещение кварталов индивидуальной жилой застройки для проектируемого прироста населения, а также для строительства «второго жилья» для людей проживающих и работающих в городе Краснодаре.

При застройке жилых кварталов, запроектированных в юго-западной части ст. Григорьевской, необходимо учитывать санитарно-защитную зону существующих очистных сооружений, а также границы памятников археологии. Застройка этой территории должна проводиться в два этапа: 1-й этап – застройка свободных территорий, 2-й этап возможен только после проведения археологических раскопок и исключения памятников археологии из реестра.

В санитарно-защитной зоне очистных сооружений генеральным планом предлагается организация санитарно-защитных зеленых насаждений и размещение объектов многофункционального назначения, в том числе торговли, коммунального и бытового обслуживания.

В станице Ставропольской благоприятны условия для развития курортно-рекреационного комплекса. Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие курортно-туристических зон в южной части ст. Ставропольской.

На свободных незалесенных живописных территориях около рек генеральным планом предлагается размещение баз отдыха и туристических приютов, имеющих непосредственные выходы в лесные зоны, к туристическим тропам.

Удаленность курортно-рекреационных территорий от жилой застройки позволяет размещать здесь базы с содержанием животных (лошадей, верблюдов, страусов и др.), что послужит дополнительным привлекательным фактором курортно-рекреационного комплекса поселения.

Развитие курортно-рекреационного комплекса в ст. Ставропольской позволит привлечь сюда инвестиции и будет способствовать экономическому развитию населенного пункта, при этом сохраняя и  бережно используя окружающую природную среду.

К северо-востоку от ст. Ставропольской размещаются территории садово-дачных товариществ. На расчетный срок генерального плана функциональное назначение данных территорий не меняется.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- организация центров придорожного обслуживания вдоль автодорог.

Генеральным планом, согласно положениям проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район, предусмотрена зона для размещения участка магистральной автодороги федерального значения «Краснодар - Пшада».

Строительство проектируемых  автодорог создаст условия для развития социально-экономических связей и привлечения инвестиций, повысит уровень туристско-рекреационной привлекательности территории Григорьевского сельского поселения.

2.4. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Григорьевского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории  Григорьевского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилой, рекреационной и производственной зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона многофункционального назначения;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона залесенных территорий.

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны усадебной застройки и секционной застройки средней этажности (2 – 5 этажей). Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с расчетными размерами приусадебных участков 0,06 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.

Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 375,2 га, планируемое увеличение составит 159,6 га.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро поселкового центра.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предлагаются следующие мероприятия:

- строительство трех детских садов, на 60 мест каждый, в ст. Григорьевской и одного детского сада на 40 мест в ст. Ставропольской;

-  реконструкция ФАПа в ст. Григорьевской с перепрофилированием его в амбулаторию на 50 посещений в смену;

- строительство объектов торговли и культурно-бытового обслуживания в проектируемых жилых районах и вблизи курортно-туристических центров;

- строительство Храма-часовни Святого Александра Невского к юго-востоку от ст. Ставропольской.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 21,7  га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 28,6  га.

2.4.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, сельские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения включает общественные пространства и зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль реки, объекты спортивного назначения, проектируемые объекты курортно-рекреационного назначения  в южной части ст. Ставропольской;

-  озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения;

- зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов);

- зеленые насаждения вдоль рек занимают неудобные для строительства прибрежные участки и территории в границах водоохранных зон и служат для берегоукрепления и берегозащиты русел рек;

- зона размещения объектов отдыха и туризма предполагает размещение спортивно-оздоровительных комплексов и туристических баз.

На перспективу предусмотрено:

- размещение объектов отдыха и рыбалки в восточной части ст. Григорьевской;

- размещение спортивно-туристического  комплекса под открытым небом в южной части ст. Ставропольской;

Генеральным планом на расчетный срок определена территория 169,2 га  под зону рекреационного назначения, из которых 27,9 га под размещение объектов курортно-туристического назначения.

2.4.4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – пищевая и перерабатывающая промышленность. Планируемая категория вредности – III класс с размерами санитарно-защитной зоны 300 м, IV - V класс с размерами санитарно-защитных зон 100-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных сетей инженерной инфраструктуры. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 195,6 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи).

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных сооружений и локальных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит  224,5 га.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.4.5.  Зона многофункционального  назначения.

Предназначена для размещения коммунально-складских учреждений, объектов торговли, бытового обслуживания и придорожного сервиса.

На расчетный срок предусмотрено размещение этой зоны в западной части ст. Григорьевской, а именно в санитарно-защитной зоне производственных предприятий и линий электропередач. Площадь этой зоны составит 3,5 га.

2.4.6 Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения);

- территории учебного лагеря МВД РФ.

В границах  Григорьевского сельского поселения расположены 2 кладбища: севернее ст. Григорьевской и в северной части ст. Ставропольской.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Наиболее крупные санитарно-защитные зоны 300 м от очистных сооружений и склада химических веществ.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

На расчетный срок территории специального назначения составят общей площадью 110,5 га.

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Данным генеральным планом выделена зона сельскохозяйственного использования. Она преимущественно занимает равнинную северную часть поселения, а в срединной части поселения представлена отдельными полянами среди леса.

Генеральным планом предусмотрено развитие сельскохозяйственной отрасли. Северную часть сельскохозяйственной зоны целесообразно использовать для выращивания различных культур, срединную часть, ввиду преобладания неравнинного рельефа, рекомендуется использовать для выращивания лекарственных трав, сенокосов и выпаса скота.

Также генеральным планом предлагается развитие территорий сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов и организация личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Таким образом, генеральным планом на расчетный период определены территории данной функциональной зоны общей площадью 2 912,5 га,   в том числе расположенные к северу от ст. Ставропольской территории садово-дачных товариществ – 5,4 га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов Григорьевского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Действующая свалка твердых бытовых отходов расположена в северной части ст. Ставропольской  в 300 м от жилой застройки.

На территории Северского района не осуществляется прием и захоронение опасных отходов. Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных ламп  проводится в соответствии с договорами  на предприятиях  ртутьсервиса г. Краснодара и ООО «Ртутная безопасность»  и   ст. Холмской Абинского района.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ «Северская ЦРБ» в ст. Северской.

Вторичные отходы (чёрный и цветной металлолом) на территории Северского района перерабатывается на предприятии ООО ПП «Афипское»  методом  плавки.

В районе действует предприятие ООО «Эко-био», которое производит утилизацию нефтесодержащих отходов.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Схемой территориального планирования Северского района первоочередной реализации подлежат следующие мероприятия в Григорьевском сельском поселении:

– закрытие и рекультивация существующей свалки мусора,

- организация вывоза мусора на мусоросортировочное предприятие в Ильское городское поселение.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов поселения, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Таким образом, первоочередными мероприятиями по организации системы санитарной очистки территории Григорьевского сельского поселения являются:

- использование существующей свалки мусора как участка компостирования бытовых отходов;

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- обустройство мест сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов;

- обустройство контейнерных площадок во всех населенных пунктах поселения, согласно расчетам и действующих норм;

- обновление парка мусороуборочной техники.

- На дальнейших стадиях конкретного проектирования должна быть разработана генеральная схема очистки населенных пунктов и уточнена площадь территории для размещения площадки сортировки и первичной переработки с учетом технологических требований и количества производимых операций на данном объекте.

Согласно расчету, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 50 м3  и 32 контейнера объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Григорьевского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

Электроснабжение.

Проектируемая территория рассчитана на расчётный срок до 2030года. В схему проекта включены вопросы электроснабжения жилой зоны, административных зданий, учреждений культуры, спорта, детских садов, а также предприятий торговли и бытового обслуживания на расчётный срок до 2030г.

Существующие электрические сети 10кВ подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов Варнавинского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция:

ПС35/10кВ «Смоленская-Новая» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Калужская», на которой выполнить:

реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ.

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ относится к V району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

На расчетный срок генплана необходимо строительство линий 10кВ в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 на отпайках.

Новые опоры необходимо выполнить по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Принципиальная схема существующих и проектируемых коридоров сетей 10кВ, а также место размещение подстанций 10/0,4кВ приведены на чертежах проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

-режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

-на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

-для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Смоленская-Новая» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

-для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 5703 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | - | 1530 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - |
| ПС35/10кВ | шт. | 1 | 1 |
| КТП 10/0,4 | шт. | - | - |

Газоснабжение.

Источником газоснабжения населенных пунктов Григорьевского сельского поселения Северского района  является существующая ГРС Новодмитровская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС Смоленская– 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Григорьевского сельского поселения Северского района осуществляется по  газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

В сельском поселении два населенных пункта, из них один не газифицирован природным газом.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС Смоленская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения будет осуществляться ОАО «Северскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Григорьевскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 8482 |
|  | - ст.Григорьевская | -«- | - | 5796 |
|  | - ст.Ставропольская |  |  | 2686 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | - | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность газопроводов среднего давления | км | - | 9,3 |

Водоснабжение.

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе МУКП «Водоканал Григорьевского сельского поселения». В настоящее время большая часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует замены. На водозаборе отсутствуют водоизмерительные приборы, что затрудняет определения фактического объема воды. Качество воды не отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

В состав водозаборных  сооружений в ст.Григорьевской входят скважины и Башни Рожновского.

Износ водопроводных сетей составляет 80%.

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит Qобщ = 460 м³/сут.

Водопровод ст.Григорьевской является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным и  противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   станицы на один пожар составит 10 л/с, количество одновременных  пожаров – 1. Храниться неприкосновенный противопожарный запас должен в резервуарах чистой воды или в водонапорной башне.

Для ст.Григорьевской предусмотреть сохранение существующей системы централизованного водоснабжения, но для повышения рентабельности существующего водоснабжения и увеличения мощности водопровода на расчетный период предусмотреть следующие мероприятия:

  - Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Проектом предлагается единая централизованная система водоснабжения с организацией гарантированного источника водоснабжения.

Увеличение водопотребления потребует дополнительного источника водоснабжения. Организация источника водоснабжения предполагается проводить в несколько этапов.

  - Для улучшения существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы, а так же учитывая увеличения водопотребления на расчетный срок необходимо: на первом этапе предусмотреть обустройство водозабора и строительство водоводов; на втором этапе строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов.

  - Необходимо предусмотреть строительство дополнительной водонапорной башни емкостью 100 м³. В резервуаре будет храниться неприкосновенный 10 минутный противопожарный запас, который будет пополняться во время пожара.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

В  перспективе, возможно, добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях, за счет современного внедрения приборов учета воды.

Водоотведение.

В настоящее время в Григорьевском сельском поселении централизованной системой канализации обслуживается только часть станицы Григорьевской.

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит 485 м³/сут.

Проектное предложение

Для организации централизованной системы канализации  проектом может быть предложено два варианта  решения канализования .

1. Первый вариант:

Системой самотечно-напорных коллекторов сточные воды направляются на очистные сооружения общей производительностью. В качестве очистных сооружений может быть предложена станция  биологической очистки сточных вод заводского изготовления, выпускаемая ЗАО  «СМБ ГРУПП» г.Москва. По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям,  предъявленным к водам хозяйственно- бытового назначения.

Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности. Станция изготовлена из вспененного полипропилена и имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³. Требует минимального времени при монтаже и пуске в эксплуатацию.

2. Второй вариант:

Территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования  и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых  коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения исходя из особенностей рельефа местности и численности его населения путем организации КЭЦ, который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную и ТП.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему КНС, ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до  10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Варнавинское сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки  принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование сельского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары далее на локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

3. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Совр. сост. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 18 919 | 18 919 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 2 315,5/ 12,2 | 2589,6/ 13,7 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 593,8/ 3,1 | 876,5/ 4,6 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 15 347,5/ 81,1 | 15 344,7/ 81,1 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи | га / % | 28,7/ 0,2 | 50,2/ 0,3 |
|  | земли специального назначения | га / % | 0,0 | 58,0/ 0,3 |
|  | прочие территории | га / % | 633,5/ 3,3 | 0,0 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 215,6 | 375,2 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 6,9 | 28,6 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 147,0 | 224,5 |
|  | Зона многофункционального назначения | га | 0 | 3,5 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 2,6 | 169,2 |
|  | Зона специального назначения | га | 52,9 | 110,5 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2 914,8 | 2 693,8 |
|  | Зона залесенных территорий | га | 15 347,5 | 15 344,7 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 2 210 | 4 610 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ст. Григорьевская | чел. | 1 350 | 3 150 |
|  | ст. Ставропольская | чел. | 860 | 1 460 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 10,3 | 12,8 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 270 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 744 | 744 |
|  | Внешкольные учреждения | мест | - | 57 |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Больницы | коек | 0 | 30 |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 0 | 120 |
|  | Аптеки | м2 | 0 | 90 |
|  | Амбулатория | посещений в смену | - | 50 |
|  | Станция скорой помощи | фельдш. бригады | - | 1 |
| 3.3 | Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |
|  | Дом интернат для престарелых | мест | - | 27 |
|  | Детская школа-интернат | мест | - | 2 |
|  | Дома-интернаты для инвалидов (с 18 лет) | мест | - | 4 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | - | 58 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел | - | 2 |
| 3.4 | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 220 | 500 |
|  | Сельские библиотеки | тыс.ед. |  | 27,7 |
|  |  | мест | 0 | 23 |
| 3.5 | Спортивные сооружения |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 4,3 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 110 | 500 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1980 | 12100 |
| 3.6 | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли | м2 | 377,6 | 1860 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 105 | 250 |
| 3.7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания населения |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 3 | 43 |
|  | Гостиницы коммунальные | мест | 0 |  |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | пом. мест | 0 | 43 |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
|  | Отделение банка | Операционная касса | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо | машин | - | 2 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | га | 4,9 | 5,4 |
|  | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | 1 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 460 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 485 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт.ч | - | 1530 |
|  | годовой расход | Млн. кВт·ч/год | - | 5703 |
|  | Источники электроснабжения 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс. м3/год | - | 8482 |
|  | Источники подачи газа – газораспределительные станции | шт | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 41,6 | 68,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дороги общего пользования федерального значения | км | 0 | 3,4 |
|  | - главные улицы и дороги общего пользования | км | 41,6 | 65,0 |
| 5.2 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/кв.км | 0,22 | 0,33 |